ACIDO OXALICO (1 - 5 )                                                                           

HOJA DE SEGURIDAD


1. PRODUCTO QUIMICO

    ACIDO OXALICO


      Sinónimos:                                                              Productor:

      Acido etanodioico


2. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES

Nombre químico común:

ACIDO OXALICO  ANHIDRO                                                                  

(CAS Nº. 144-62-7, EINECS Nº. 205-634-3, CEE Nº. 607-006-00-8)

Otras substancias:Generalmente se presenta como ácido oxálico dihidratado (CAS Nº.

                              6153-56-6).


3. IDENTIFICACION DE RIESGO

Riesgos más               Produce severos daños en sistema respiratorio,digestivo.

importantes:                Irritante de membranas mucosas y ojos


4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

· Exposición de los ojos: Lavarlos con abundante agua, manteniendo los párpados separados durante por lo menos 15 min.Acudir al oftalmólogo inmediatamente.
· Exposición de la piel: Remueva la ropa contaminada.En caso de contacto con el producto lavese con abundante agua.Si la irritación persiste consultar al médico.
· Ingestión: Enjuagar la boca con agua.Si la persona esta consciente inducir el vómito y hacerle beber agua,leche o leche de magnesia.Conseguir atención médica. (Si la persona esta inconsciente NUNCA inducir el vómito).
· Inhalación: Trasladar a la persona al aire puro.Si la respiración es dificultosa, aplique respiración artificial.Mantenga a la persona abrigada y en reposo.Conseguir atención médica lo más rápido posible.           
ACIDO OXALICO ( 2 - 5 )


5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

      El producto en si mismo es incombustible.

      Medios de extinción:            Puede utilizarse cualquier tipo de extintor en los fuegos 

                                                   que se originen cerca del producto.                                    

Protección de los                 Los bomberos deberan utilizar  un equipo de respiración 

bomberos:                           autónomo y ropa de protección adecuada.

Precauciones especiales:    Evitar que el agua utilizada en la extinción del incendio 

                                             llegue a los desagües.                        


6. MEDIDAS CONTRA ESCAPES ACCIDENTALES

Precauciones personales:    Ver punto 8: Equipo de protección personal.

Precauciones ambientales:  Evite el volcado del producto en la red de cloacas, recoja                                                            

                                              rapidamete con escoba,pala y/o aspiradora la mayor can-                                                                                                     

                                              tidad posible del producto,utilizando un contenedor que 

                                              se ajuste a la normativa local para desecharlo.

 Métodos de limpieza. :         Luego de recogido el producto lavar el residual con agua.

                                              o solución neutralizante si fuera necesario.  


7. MANIPULACION Y ALMACENAJE

Manipulación :  Las áreas y métodos de trabajo deberán estar organizados de tal for-

                         ma que se evite el contacto directo con el producto.

                         Utilizar ventilación localizada en las áreas donde se generen polvos 
                         para mantener la concentración ambiental de los mismos por debajo

                         de los límites establecidos.

                         Duchas de emergencia e instalaciones para el lavado de ojos de -   

                         berán estar disponibles.

Almacenaje:     Conservar en lugares frescos y secos.Para conservar en buen estado 

                         el envase original hay que retirar primero del almacén los envases más 

                         antiguos.También habrá que mantener limpio y en buen estado el lu-  

                         gar de almacenamiento para reducir al mínimo la generación y acumu- 

                         lación de polvo.Proveer al sitio de almacenaje de una adecuada venti-

                         lación.No almacenar junto a agentes oxidantes.

ACIDO OXALICO ( 3 - 5 )


8. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

      Límite de exposición laboral:        TLV (ACGIH):                1 mg / m3
                                                        STEL (ACGIH-OSHA): 2 mg / m3                                                                                     

PROTECCION PERSONAL

Protección respiratoria: Utilizar máscara con cartucho tipo P2 en atmósfera ligeramen- te polucionada o equipo de respiración autónomo en caso de generación de grandes cantidades de polvo.

Protección de manos y cuerpo: Los trabajadores deben usar guantes de goma o PVC y un conjunto completo de prendas de seguridad.No usar la ropa contaminada.

Protección de ojos: Usar gafas de seguridad.

Medidas de higiene: No se debe comer, beber o fumar en las áreas de trabajo. Ducharse después de haber manipuleado el producto y aplicar crema para la piel.  

                                                        
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

      Fórmula química:     C2H2O4 (anhidro)

      Apariencia:               Polvo cristalino,inodoro,de color blanco o incoloro.

     Punto de fusión:                                          101 °C             

     Densidad (20ºC):                                         1653 kg/m3                   

     Densidad a granel (20ºC):                           750 kg/m3              

     Solubilidad en agua (20°C):                         117 g/l                   

     pH  en solución (5% y 20°C):                       1                           

     Peso fórmula:                                               90.04 g


10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Condiciones a evitar: El ácido oxálico es un material estable si es conservado en condiciones frescas y secas.Por calentamiento el ácido oxálico dihidratado pierde agua y luego se descompone produciendo humos de monóxido y dióxido de carbono.

Materiales a evitar: El ácido oxálico reacciona,en presencia de humedad,como un ácido débil que puede causar corrosión a los metales básicos,esto puede resultar en la formación de hidrógeno que puede formar mezclas explosivas con el aire.Se debe evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes,álcalis fuertes,plata y compuestos de- rivados de plata.

ACIDO OXALICO ( 4 - 5 )


11.  INFORMACION TOXICOLOGICA

      Toxicidad aguda:                LD50/oral/rata:                    375 mg/kg

                                                  LD50/piel/rata:                20000 mg/kg

      Peligros para la salud:

     . Inhalación Severa irritación o quemadura en la boca y garganta,dolor de cabeza,tos,

       respiración dificultosa,dolor en el pecho y edema severo.

     . Contacto con la piel Puede causar irritación,enrojecimiento y severas quemaduras.

     . Contacto con los ojos Irritación,enrojecimiento y quemaduras.Daño irreversible si no 

       se trata rápida y adecuadamente

     . Ingestión Puede corroer y causar quemaduras en los tejidos de la boca,garganta y 

       estómago,náuseas,vómitos,convulsiones,neumonía química,edema pulmonar pudien-                    

       do llegar a ser fatal.

       Por contacto repetido puede ocasionar daño renal.Si el operador sufre de problemas

       respiratorios,renales o dérmicos puede obsevarse un agravamiento de los mismos.


12. INFORMACION ECOLOGICA

Puede ser eliminado del agua por precipitación o floculación,el producto puede ser de- gradado por medios abióticos (químicos o fotolíticos).

BOD5  = 100 mg O2/g


13. DISPOSICION

 El producto contaminado y materiales usados en la limpieza y recolección de derra-  

 mes y pérdidas deberán ser desechados por una firma especializada en la destruc- 

 ción de residuos tóxicos.

 Los envases vacíos deben tratarse como el contenido y ser reciclados de ser posible.   

 En caso de entrega de bidones  vacíos sucios a terceros,avisar al receptor del posible  

 peligro.

 Consultar a las autoridades locales acerca de la manera apropiada para disponer de  

 este material.


14. INFORMACION PARA EL TRANSPORTE

UN N°               1759                       

 Pack. group     III                                       

 Clase               8

         ACIDO OXALICO  ( 5 – 5)


15. REGULACIONES

      Clasificación :                           NOCIVO

      Categoría:                                CORROSIVO

      Signos de advertencia:            NOCIVO (Xn) - CORROSIVO (C)

      Frases-R    R21/22:   PELIGROSO EN CONTACTO CON LA PIEL Y SI ES INGERIDO

      Frases-S    S24/25:    EVITAR EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS             


16. OTRA INFORMACION

Aplicacion del producto: Se usa como agente analítico,en estampado y teñido de telas,

para blanqueado de paja (sombreros,artesanías) y cueros;removedor de pinturas y barnices,quitamanchas de herrumbe y tinta;limpieza de maderas;manufactura de oxalatos,tinta azul,celuloide;intermediarios de teñido,pulido de metales;decolorante de glicerol;en purificación de metanol.Como agente reductor;en cerámicas y pigmentos; en metalurgia como limpiador;en la industria del papel;en fotografía;en manufactura de

goma;en fabricación de ázucar a partir de almidón;como agente de condensación en química orgánica;étc. 


“Los datos suministrados están basados en el conocimiento corriente y en la experiencia. El sentido de esta hoja de seguridad es describir el producto en los términos de su requerimiento para una manipulación segura del mismo.Los datos no significan ninguna garantía respecto a las propiedades del producto.Los lectores quedan avisados de tomar estas recomendaciones como una guía general.” 

