[image: image1.wmf] 

Vitecso S.A.

 

                                                

 

Lezica 4158

-

1754

-

San Justo

-

Bs. As.

 

Tel/Fax.4691

-

3879/0823/4432

 

 

 

                            
HOJA DE SEGURIDAD                                                               

PRODUCTO:    REMOVEDOR GEL

DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:   LEZICA 4158  - SAN JUSTO - PCIA DE BS AS
TELEFONOS DE CONSULTA:     4691-0823/4432/3879

1- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS POTENCIALES

-PRODUCTO NO INFLAMABLE

-TOXICO: PUEDE CAUSAR IMPORTANTES DAÑOS SI SE INHALA, SE INGIERE  O SE ABSORBE POR LA PIEL   

  SU INHALACIÓN Y CONTACTO IRRITARAN O QUEMARAN PIEL   Y  OJOS.

- LA EXPOSICIÓN AL FUEGO PRODUCE GASES, CORROSIVOS Y/O  TOXICOS.
- LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR MAREOS Y SOFOCACIÓN.

2- CONTIENE: PRINCIPALES COMPONENTES

-CLORURO DE METILENO

-METANOL

3- PRIMEROS AUXILIOS

-INHALACIÓN: 

SITUAR AL ACCIDENTADO AL AIRE LIBRE, MANTENERLE CALIENTE Y EN REPOSO, SI LA RESPIRACIÓN ES IRREGULAR O SE DETIENE, PRACTICAR RESPIRACIÓN ARTIFICIAL. NO ADMINISTRAR NADA POR LA BOCA. SI ESTA INCONSCIENTE, DEPOSITAR Y TRANSPORTAR ESTABLEMENTE DE COSTADO Y BUSCAR AYUDA MEDICA.

SUMINISTRAR OXIGENO.

- CONTACTO CON LOS OJOS:

LAVAR ABUNDANTEMENTE CON AGUA  CORRIENTE DURANTE 20 MINUTOS Y BUSCAR ASISTENCIA MEDICA.

- CONTACTO CON LA PIEL:

LAVAR CON ABUNDANTE AGUA Y QUITAR LA ROPA Y EL CALZADO CONTAMINADO.

EVITAR ESPARCIR EL PRODUCTO A ZONAS NO CONTAMINADAS.

MANTENER LA VICTIMA EN REPOSO Y CON TEMPERATURA CORPORAL NORMAL.

NUNCA UTILIZAR DISOLVENTES O DILUYENTES. SOLO AGUA Y JABON.

BUSCAR ASISTENCIA MEDICA.

-INGESTION

SI ACCIDENTALMENTE SE HA INGERIDO, BUSCAR INMEDIATAMENTE ATENCIÓN MEDICA.

NO PROVOCAR EL VOMITO.

4- EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN  DURANTE SU  UTILIZACIÓN:            

-USO DE ANTEOJOS O PROTECTOR FACIAL PARA SEGURIDAD DE OJOS.

-GUANTES IMPERMEABLES DE PVA.

-LAS CREMAS PROTECTORAS DEBEN AYUDAR A PROTEGER LAS ZONAS DE  

  LA PIEL EXPUESTAS, DICHAS CREMAS NO DEBEN APLICARSE NUNCA UNA 

  VEZ QUE LA EXPOSICIÓN SE HAYA  PRODUCIDO.

-PROVEER DURANTE SU UTILIZACIÓN DE UNAVENTILACION ADECUADA, SI  

 ESTO NO FUESE POSIBLE, UTILIZAR EQUIPO RESPIRATORIO ADECUADO 

 PARA SOLVENTES ORGANICOS HOMOLOGADO.

              LIMITE DE EXPOSICIÓN DEL CLORURO DE METILENO:

                                             174 MG/M3       50 PPM

- NO FUMAR, BEBER Y COMER MIENTRAS SE UTILIZA EL PRODUCTO.

5 -  ALMACENAMIENTO.

-ALMACENAR SEGÚN LA LEGISLACIÓN LOCAL, UBICAR LOS ENVASES A 

 TEMPERATURA NO SUPERIOR A 30°C EN LUGAR SECO Y VENTILADO, LEJOS 

 DE FUENTES DE CALOR Y DE LA LUZ SOLAR.

 UNA VEZ ABIERTOS LOS ENVASES, HAN DE VOLVERSE A CERRAR  

 CUIDADOSAMENTE Y COLOCARLOS VERTICALMENTE PARA EVITAR DERRAMES.
-EN LA ZONA DE TRABAJO DE TRABAJO DEBE ESTAR PROHIBIDO FUMAR,  

-CUMPLIR CON LA LEGISLACIÓN SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL  TRABAJO, COMER Y BEBER.

- CONSERVAR EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL.

6- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

ESTABLE BAJO LAS CONDICIONES DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO RECOMENDADAS.

UTILIZAR ANTES DE LOS 2 AÑOS A PARTIR DE SU FECHA DE ELABORACIÓN.

7- RIESGOS DE ACCIDENTES

-EN CASO DE INCENDIO MANTENER LOS ENVASES FRIOS CON AGUA.

 EL CONTACTO CON EL FUEGO PRODUCE DESCOMPOSICION DE VAPORES   

 NOCIVOS PARA LA SALUD. SE RECOMIENDA UTILIZAR EQUIPO  

 RESPIRATORIO AUTÓNOMO.

-EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL, UTILIZAR EQUIPO PROTECTOR PARA 

 SU LIMPIEZA Y MANTENER ALEJADAS A LAS PERSONAS DESPROTEGIDAS.

 CONTENER Y RECOGER EL VERTIDO CON MATERIALES ABSORBENTES 

 (TIERRA, ARENA, DIATOMEAS) Y DEPOSITAR EN UN RECIPIENTE ADECUADO 

 PARA SU POSTERIOR ELEIMINACION.

 NO DEJAR QUE PASEN A LA ALCANTARILLA O CURSOS DE AGUA. LIMPIAR  

 PREFERIBLEMENTE CON DETERGENTE; EVITAR EL EMPLEO DE DISOLVENTES.
 ASEGURAR VENTILACIÓN SUFICIENTE.

8- PROPIEDADES FÍSICAS

-ESTADO FISICO:                          LIQUIDO DE ALTA VISCOSIDAD TIPO GEL

-DENSIDAD:                                   1.12 – 1.13

-SOLUBILIDAD EN AGUA:         MISCIBLE

9- INFORMACIÓN TOXICOLOGICA.

  EL CLORURO DE METILENO ES NOCIVO POR INHALACIÓN. UNA EXPOSICIÓN CONTINUADA PUEDE CAUSAR EFECTOS ANESTESICOS POR INHALACIÓN QUE PUEDE LLEGAR A PERDIDA DE CONCIENCIA E INCLUSO LETAL. LA EXPOSICIÓN REPETIDA DE ALTAS CANTIDADES DE CLORURO DE METILENO PUEDE CAUSAR EFECTOS ADVERSOS EN EL HIGADO Y LOS RIÑONES.  SE HA CLASIFICADO COMO CARCINOGENO DE CATEGORÍA 3.

LA EXPOSICIÓN A CONCENTRACIONES DE LOS VAPORES DE DISOLVENTE POR ENCIMA DE LOS LIMITES DE EXPOSICIÓN DURANTE EL TRABAJO PUEDE TENER EFECTOS NEGATIVOS, (POR EJEMPLO IRRITACIÓN DE LA MUCOSA Y DEL SISTEMA RESPIRATORIO, EFECTOS ADVERSOS SOBRE RIÑONES, HIGADO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL). ENTRE LOS SÍNTOMAS CABE CITAR; DOLOR DE CABEZA, VERTIGOS, FATIGA, DEBILIDAD MUSCULAR, SOMNOLENCIA Y EN CASOS EXTREMOS, PERDIDA DE LA CONCIENCIA.

EL CONTACTO REPETIDO O PROLONGADO CON EL PREPARADO, PUEDE CAUSAR LA ELIMINACIÓN DE LA GRASA DE LA PIEL, DANDO LUGAR A UNA DERMATITIS DE CONTACTO NO ALERGICA Y A QUE SE ABSORVA EL PREPARADO A TRAVES DE LA PIEL.

LA SALPICADURA EN LOS OJOS PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN Y DAÑOS REVERSIBLES.

SU INGESTIÓN PUEDE CAUSAR LOS SIGUIENTES EFECTOS:IRRITACIÓN ABDOMINALSOMNOLENCIA, NAUCEAS, VOMITOS Y DIARREA.

OTROS EFECTOS PUEDEN SER IGUALES A LOS DESCRIPTOS EN LA EXPOSICIÓN A LOS VAPORES.

LA INHALACIÓN DE NIEBLA DE PULVERIZACIÓN O PARTICULAS EN SUSPENSIÓN PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN DEL TRACTO RESPIRATORIO.

TAMBIEN PUEDE CAUSAR GRAVES DIFICULTADES RESPIRATORIAS, ALTERACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y EN CASOS EXTREMOS INCONCIENCIA.

10- INFORMACIÓN  ECOLÓGICA.

EVITAR SU VERTIDO EN ALCANTARILLAS O CURSOS DE AGUA.

PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACIOS, DEJAR SECAR TOTALMENTE SU CONTENIDO Y ELIMINARLOS SEGÚN SU NORMA.

11- TRANSPORTE.

TRANSPORTAR SIGUIENDO LAS NORMAS VIGENTES PARA CARRETERA, FERROCARRIL Y TRANSPORTE AEREO.

12- GENERALIDADES REGLAMENTARIAS.

NO INFLAMABLE.

TOXICO EN SU INGESTA.

-     EVITAR SU INHALACIÓN.

EVITAR EL CONTACTO CON PIEL Y OJOS.

MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

USESE EN LUGARES BIEN VENTILADOS.

UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN ADECUADOS EN SU USO.

NOTA: 

 LAS INDICACIONES SE BASAN EN LAS INFORMACIONES Y EXPERIENCIAS ACTUALES.   LA HOJA DE SEGURIDAD DESCRIBE LOS PRODUCTOS SEGÚN LAS NORMAS DE SEGURIDAD.
LA INFORMACIÓN ES DADA EN BUENA FE Y NO IMPLICA GARANTIA ALGUNA CON RESPECTO A LA CALIDAD Y PROPIEDADES DE LOS PRODUCTOS.

ADEMÁS EL VENDEDOR NO ASUME RESPONSABILIDAD POR DAÑOS AL COMPRADOR O TERCERAS PERSONAS CAUSADOS POR UN USO ANORMAL DEL MATERIAL.

VITECSO S.A.
� EMBED Word.Picture.8  ���








[image: image2.wmf] 

Vitecso S.A.

 

                                                

 

Lezica 4158

-

1754

-

San Justo

-

Bs. As.

 

Tel/Fax.4691

-

3879/0823/4432

 

 

 

_1430727884.doc
[image: image1.png]





Lezica 4158-1754-San Justo-Bs. As.







Tel/Fax.4691-3879/0823/4432















Vitecso S.A.







                                                












